*******************************************************************************

IU3b

*******************************************************************************

CUPL(TD)        4.5a Serial# ED-32930421

Device          p22v10lcc  Library DLIB-h-34-17

Created         Tue Aug 22 15:49:08 1995

Name            IU3b

Partno          IU3b

Revision        --

Date            5/12/95

Designer        RHS

Company         AMCC

Assembly        ---

Location        --

===============================================================================

Expanded Product Terms

===============================================================================

ADR6 =>

!AEN & !SA6 & !SA7 & SA8 & SA9 & SA10 & !SA15

ADR6.oe  =>

1

BE0 =>

!SA0 & !SA1

BE0.oe  =>

1

BE1 =>

!SA1 & !SBHE

BE1.oe  =>

1

BE2 =>

!SA0 & SA1

BE2.oe  =>

1

BE3 =>

SA1 & !SBHE

BE3.oe  =>

1

DEC_ADR =>

!AEN & !SA6 & !SA7 & SA8 & SA9 & !SA15

DRVADR =>

1

DRVADR.oe  =>

1

RD =>

!AEN & !IOR & !SA6 & !SA7 & SA8 & SA9 & !SA15

RD.oe  =>

1

SELECT =>

!AEN & !SA6 & !SA7 & SA8 & SA9 & !SA15

SELECT.oe  =>

1

WR =>

!AEN & !IOW & !SA6 & !SA7 & SA8 & SA9 & !SA15

WR.oe  =>

1

===============================================================================

Symbol Table

===============================================================================

Pin Variable                                    Pterms   Max     Min

Pol   Name              Ext     Pin     Type     Used   Pterms  Level

--- --------            ---     ---     ----    ------  ------  -----

ADR6                        21       V        1       16      1

ADR6                oe      21       X        1       1       1

AEN                         13       V        -       -       -

!  BE0                         23       V        1       16      1

BE0                 oe      23       X        1       1       1

!  BE1                         24       V        1       14      1

BE1                 oe      24       X        1       1       1

!  BE2                         25       V        1       12      1

BE2                 oe      25       X        1       1       1

!  BE3                         26       V        1       10      1

BE3                 oe      26       X        1       1       1

DEC_ADR                     0        I        1       -       -

!  DRVADR                      17       V        1       8       1

DRVADR              oe      17       X        1       1       1

IOR                         4        V        -       -       -

IOW                         5        V        -       -       -

!  RD                          20       V        1       14      1

RD                  oe      20       X        1       1       1

SA0                         2        V        -       -       -

SA1                         3        V        -       -       -

SA6                         6        V        -       -       -

SA7                         7        V        -       -       -

SA8                         9        V        -       -       -

SA9                         10       V        -       -       -

SA10                        11       V        -       -       -

SA15                        12       V        -       -       -

SBHE                        16       V        -       -       -

!  SELECT                      18       V        1       10      1

SELECT              oe      18       X        1       1       1

!  WR                          19       V        1       12      1

WR                  oe      19       X        1       1       1

LEGEND    D : default variable         F : field      G : group

I : intermediate variable    N : node       M : extended node

U : undefined                V : variable   X : extended variable

T : function